| 序号 | 故障现象 | 设置位置 | 故障部位（点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机无法起动 | 原车 | J906 触点接触故障 |
| 2 |  | 设置盒 | J623 的CAN-HCAN-L互相短路（T91/79与T91/80） |
| 3 |  | 设置盒 | G28：T3/2信号线对地短路 G300：T3/2与T3/3互相短路 |
| 4 |  | 设置盒 | J623：T91/9至J538的T5/5信号线断路 |
| 5 | 发动机运转不良 | 设置盒 | 油门踏板传感器G185的T6/6对地短路 |
| 6 |  | 原车 | 1 缸火花塞间隙过小 |
| 7 |  | 设置盒 | J623 T105/64 到1缸喷油器T2/1线路串 1K 电阻 |

模块 A：发动机管理技术设置故障点

理论考核（每题1分，共5分）

1-1．迈腾B8 2.0 l TSI发动机具有以下特点（ BCD  ）。

A. 应用气缸关闭技术

B. 应用电子可变气门行程

C. 带有TSI 和 SRE喷油器的双喷射系统

D. 带有旋转阀调节的创新式热量管理系统

1-2．迈腾B82.0 l TSI发动机管理系统电子气门升程切换包括（ BCD ）好处

A．提高功率、扭矩，降低排放

B．防止废气回流到之前的 180°排气缸

C．进气门打开时间更早，充气效率更佳

D．通过燃烧室内的正压差减少气缸残余气体

1-3．迈腾B82.0 l TSI发动机曲轴箱排气装置和通风系统包括（ BD ）功能。

A．安装在气缸体上带黑色塑料壳的迷宫式粗粒机油分离器

B．微细机油分离器通过螺栓固定到气缸盖罩上

C．气缸盖、气缸体内回油到油底壳的黑色橡胶回油管路

D．压力调节阀，针对与外部空气的压差 （负 100 毫巴）而设计

1-4．迈腾B82.0 l TSI发动机所用开关元件中，哪些是常开开关（ ABC ）。

A．机油压力开关 F378             B．机油压力开关F447

C.  机油压力开关 F22和F1         D．制动踏板开关和刹车灯开关

1-5. 有关迈腾B8 2.0 l TSI发动机对冷却液风扇控制的说法正确的是（A）

A．发动机控制单元用占空比为1%-9%的信号控制风扇时风扇静止

B．发动机控制单元用占空比为10-约100%的信号控制风扇时风扇都转动

C．发动机控制单元用占空比为0%的信号控制风扇时风扇应急工作

D．G62有故障时，发动机控制单元以100% 占空比控制风扇工作

| 序号 | 故障现象 | 设置位置 | 故障部位（点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源供电异常 | 原车 | SA4（80A）虚接 |
| 2 |  | 设置盒 | J519 的 T73c/14-J965 的 T40/26 线路断路（唤醒线） |
| 3 | 车辆无法进入 /起动许可 | 设置盒 | J965的T40/15至J623的T91/68线路断路 |
| 4 | 车身附件功能异常 | 设置盒 | J386 的 T20/10 至J388的 T20b/10线路断路 |
| 5 |  | 设置盒 | J386 的 T20 /14 总线线路串电阻 200Ω |
| 6 | 照明功能异常 | 设置盒 | J519： T73c/28 与 EX1 的 T4di/1 线路断路（车灯开关） |

模块 B：车身电气技术设置故障点

理论考核（每题3分，共15分）

1-1．关于迈腾B8舒适总线描述正确的是（ B、D ）

A．舒适总线在休眠状态下，CAN-L的电压为12V

B．舒适总线在休眠状态下，CAN-L的电压为0V

C．舒适总线在激活状态下，CAN-H的电压为4V

D．舒适总线在激活状态下，CAN-H的基本电压是2.5V

1-2．关于迈腾B8卸荷继电器功能描述正确的是（B、C）

A．通过卸荷继电器控制相关卸荷功能

B．通过逻辑运算判断控制卸荷功能，没有卸荷继电器

C．卸荷功能的作用是在起动时关闭一些辅助的用电器，保证顺利启动

D．卸荷功能的作用是在用电负载比较大时，关闭部分用电器

1-3．关于迈腾B8自诊断OBD-II接口功能描述正确的是（A、C、D）。

A．当30供电端子T16/16断电时，诊断仪无法进行通讯

B．当15供电端子T16/1断电时，诊断仪无法进行通讯

C．当31接地端子T16/4和T16/5同时断开时，诊断仪无法进行通讯

D．当诊断CAN线有一根断开时，诊断仪无法进行通讯

1-4．关于迈腾B8天窗功能描述正确的是（B）

A.天窗开关为滑动变阻器原理，不同开关位置控制不同天窗开度

B.天窗开关通过不同的电位传递天窗不同位置请求信号给天窗控制单元

C.天窗开关通过Lin线传递天窗开关位置信号给天窗控制单元

D.天窗开关通过CAN线传递天窗开关位置信号给天窗控制单元

1-5. 在 LED灯电源线中的电阻器作用是什么  (B)

A.电阻器总是与 LED 并联连接且限制电压。

B.电阻器限制电流并防止 LED 损坏

C.电阻器用于减少车载电气系统中的耗电量

D.电阻器用于吸收感应电动电带来的波动，限制电压过大。