| 序号 | 故障现象 | 设置位置 | 故障部位（点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机无法起动 | 原车 | J906继电器线圈损坏 |
| 2 |  | 设置盒 | CAN-H： J623 的 T91/79线路对地 20 欧 |
| 3 |  | 设置盒 | G28：T3/2信号线与T3/3搭铁线短路 G300：T3/2信号线与T3/3搭铁线短路 |
| 4 |  | 设置盒 | SB10损坏（J538电源） |
| 5 | 发动机运转不良 | 设置盒 | 油门踏板传感器G185的T6/5断路 |
| 6 |  | 原车 | 4缸火花塞间隙过小 |
| 7 |  | 设置盒 | J623 T105/64 到4缸喷油器T2/1线路串 1K 电阻 |

模块 A：发动机管理技术设置故障点

理论考核理论考核（每题1分，共5分）

2-1. 迈腾B82.0 l TSI发动机冷却液再循环泵的主要作用是（ CD ）

A．防止防冻液过热

B．防止发动机突然停机造成水泵损坏

C．发动机停机后为涡轮增压器提供额外冷却，防止热量积聚导致涡轮增压器早期损坏

D．在关闭点火开关后，空调系统的余热利用模式下，辅助水泵运转提供冷却液循环动力

2-2. 关于J271继电器描述正确的有（AD ）

A．J271继电器控制J757继电器的电源

B． J271继电器控制发动机控制单元的15号电

C．发动机控制单元15点断开时，J271继电器立即停止工作

D． J271继电器控制出现故障可能引起散热器风扇高速运转

2-3. 针对迈腾B8豪华2.0TSI车型，技师A说当打开点火开关，油泵预供油2s钟，作为维修人员判断油泵故障的依据；技师B说只有在启动时油泵才转，打开点火开关，不再提供预供油功能。请问谁的说法是正确的？ ( D )

A．只有技师A的说法正确         B．只有技师B的说法正确

C．两者的说法都正确              D．两者的说法都不正确

2-4. 针对迈腾B8 2.0TSI车型，A技师说，当水温低于45摄氏度时，当启动时为高压燃油系统喷射，着车后转为低压燃油系统喷射；B技师说，当水温高于60摄氏度时，启动时为低压燃油系统喷射，急加速转为低压燃油系统喷射。请问谁的说法是正确的？（D）

A．只有技师A的说法正确         B．只有技师B的说法正确

C．两者的说法都正确             D．两者的说法都不正确

2-5. 关于迈腾B8 2.0 TSI车型，不着车时出现方向盘有助力的可能原因有( ABC )

A．J623无30供电                B．动力总线CAN-H断路

C．网关电源、搭铁                 D．J623无15电

| 序号 | 故障现象 | 设置位置 | 故障部位（点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源供电异常 | 设置盒 | SA1（125A）虚接 |
| 2 |  | 原车 | E378触点损坏 |
| 3 | 车辆无法进入 /起动许可 | 设置盒 | J965的T40/15至J623的T91/68线路断路 |
| 4 | 车身附件功能异常 | 设置盒 | J387的 T20a/10 至J389的 T20c/10 线路断路 |
| 5 |  | 设置盒 | J387 的 T20a/14 总线线路串电阻 200Ω |
| 6 | 照明功能异常 | 设置盒 | EX1 的 T4di/1 线路T4di/3短路（车灯开关） |

模块 B：车身电气技术设置故障点

理论考核（每题3分，共15分）

2-1. 迈腾B8豪华2.0车型，关于MOST总线以下说法正确的是 (A)

A. MOST总线是通过光纤进行数据传递的

B. MOST总线采用终端电阻接地的双绞线结构形式

C. MOST总线用于传递全车影像的图片及视频文件

D. MOST总线用于传递防盗的高频信息

2-2. 迈腾B82.0 l TSI发动机霍尔传感器是如何产生方波信号的(B)

A.霍尔传感器有一个接地和一个正极连接。这样，内部电子装置产生方波信号，并通过控制单元信号线发送至控制单元。

B.由控制单元提供的正电位被霍尔传感器下拉

C.霍尔传感器产生交流电压，然后在控制单元中未调制为方波信号

D.霍尔元件在交变电磁场作用下产生方波信号，传递给控制单元

2-3. 针对迈腾B8豪华2.0TSI车型，技师A说：J519通过15单线把15信号送给J285使仪表点亮；技师B说：J965通过两根15单线把15信号给J519，通过总线把15信号送给J285，使仪表点亮。请问谁的说法是正确的？ ( D )

A.只有技师A的说法正确         B.只有技师B的说法正确

C.两者的说法都正确             D.两者的说法都不正确

2-4. 针对迈腾B82.0TSI车型继电器，A技师说，继电器线圈端可能会并联一个电阻；B技师说，继电器线圈端可能会并联一个二极管。请问谁的说法是正确的？（C）

A．只有技师A的说法正确         B．只有技师B的说法正确

C．两者的说法都正确              D．两者的说法都不正确

2-5. 关于迈腾B8 2.0 车型电子防盗止动组件描述正确的有: (AD)

A．防盗组件包括发动机控制单元

B．防盗组件包括无钥匙进入控制单元

C．防盗组件包括舒适系统控制单元

D．防盗组件包括仪表控制单元