| 序号 | 故障现象 | 设置位置 | 故障部位（点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机无法起动 | 原车 | J907继电器线圈损坏 |
| 2 |  | 设置盒 | CAN-L： J623 的 T91/80线路对地 20 欧 |
| 3 |  | 设置盒 | G28：T3/2信号线与T3/3搭铁线短路 G40：T3/2信号线与T3/3搭铁线短路 |
| 4 |  | 设置盒 | J538的T5/4搭铁线断路 |
| 5 | 发动机运转不良 | 设置盒 | 油门踏板传感器G79的T6/4对地短路 |
| 6 |  | 原车 | 2缸火花塞间隙过小 |
| 7 |  | 设置盒 | J623 T105/64 到2缸喷油器T2/1线路串 1K 电阻 |

模块 A：发动机管理技术设置故障点

理论考核（每题1分，共5分）

3-1. 关于迈腾B8 2.0TSI车型不踩制动踏板，通过按E378使起动机直接转动的可能原因有：（AC）

A．J271损坏            B．J329损坏

C．制动开关供电电源    D．J104无电源

3-2. 关于迈腾B8 2.0TSI车型动力CAN总线描述正确的有（CD）

A．ABS控制单元内有120欧姆的终端电阻

B．发动机控制单元内有66欧姆的终端电阻

C．网关控制单元内有120欧姆的终端电阻

D．发动机控制单元内有120欧姆的终端电阻

3-3. 关于迈腾B8 2.0 车型不着车，通过仪表提示“未识别到钥匙”的相关信息可排除哪些部件无异常？(B C)

A．J764    B．舒适总线    C．J965     D．J527

3-4.关于断开迈腾B8 2.0 车型控制单元J519，以下说法正确的是（CD）

A．无论如何都不能解锁方向盘

B．打开左前门，仪表可以正常显示车门状态信息

C．按左前门中控锁按钮开关，可能使中控锁正常动作

D．电动座椅调节正常工作

3-5. 迈腾B82.0 l TSI发动机霍尔传感器是如何产生方波信号的(B)

A．霍尔传感器有一个接地和一个正极连接。这样，内部电子装置产生方波信号，并通过控制单元信号线发送至控制单元

B．由控制单元提供的正电位被霍尔传感器下拉

C．霍尔传感器产生交流电压，然后在控制单元中未调制为方波信号

D．霍尔元件在交变电磁场作用下产生方波信号，传递给控制单元

| 序号 | 故障现象 | 设置位置 | 故障部位（点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源供电异常 | 设置盒 | E378 的 T6/3-J965 的 T40/7 线路断路 |
| 2 |  | 原车 | SA1（125A）虚接 |
| 3 | 车辆无法进入 /起动许可 | 设置盒 | J965的T40/15至J623的T91/68线路断路 |
| 4 | 车身附件功能异常 | 设置盒 | J387的 T20a/10 至J389的 T20c/10 线路断路 |
| 5 |  | 设置盒 | J386 的 T20 /14 总线线路串电阻 200Ω |
| 6 | 照明功能异常 | 设置盒 | EX1 的 T4di/1 线路T4di/2短路（车灯开关） |

模块 B：车身电气技术设置故障点

理论考核（每题3分，共15分）

1-1．关于迈腾B8舒适总线描述正确的是（ B、D ）

A．舒适总线在休眠状态下，CAN-L的电压为12V

B．舒适总线在休眠状态下，CAN-L的电压为0V

C．舒适总线在激活状态下，CAN-H的电压为4V

D．舒适总线在激活状态下，CAN-H的基本电压是2.5V

1-2．关于迈腾B8卸荷继电器功能描述正确的是（B、C）

A．通过卸荷继电器控制相关卸荷功能

B．通过逻辑运算判断控制卸荷功能，没有卸荷继电器

C．卸荷功能的作用是在起动时关闭一些辅助的用电器，保证顺利启动

D．卸荷功能的作用是在用电负载比较大时，关闭部分用电器

1-3．关于迈腾B8自诊断OBD-II接口功能描述正确的是（A、C、D）。

A．当30供电端子T16/16断电时，诊断仪无法进行通讯

B．当15供电端子T16/1断电时，诊断仪无法进行通讯

C．当31接地端子T16/4和T16/5同时断开时，诊断仪无法进行通讯

D．当诊断CAN线有一根断开时，诊断仪无法进行通讯

1-4．关于迈腾B8天窗功能描述正确的是（B）

A.天窗开关为滑动变阻器原理，不同开关位置控制不同天窗开度

B.天窗开关通过不同的电位传递天窗不同位置请求信号给天窗控制单元

C.天窗开关通过Lin线传递天窗开关位置信号给天窗控制单元

D.天窗开关通过CAN线传递天窗开关位置信号给天窗控制单元

1-5. 在 LED灯电源线中的电阻器作用是什么  (B)

A.电阻器总是与 LED 并联连接且限制电压。

B.电阻器限制电流并防止 LED 损坏

C.电阻器用于减少车载电气系统中的耗电量

D.电阻器用于吸收感应电动电带来的波动，限制电压过大。