2022年全省职业院校技能大赛

高职教师组数控铣加工技术赛项竞赛规程

一、赛项名称

赛项名称：数控铣加工技术

赛项组别：高职教师组

赛项归属：装备制造大类

利用数控铣床对工件进行金属切削加工的项目，以切削刀具去除材料方式来完成工件制作的过程。即由参赛者以给定的试题图纸及相关技术要求为标准，使用计算机及 CAM 软件编程（包括手工编程）、三轴立式数控铣床、机用平口虎钳等在规定的时间内完成基本铣削、钻孔、铰孔、镗孔、攻丝等加工内容的实际操作比赛。

二、竞赛目的

为了积极落实省办公厅、省政府办公厅《关于推动现代职业教育高质量发展，加快“技能甘肃”建设的若干措施》，进一步推动打造“技能甘肃”工作，促进职业学校专业建设与教学改革，弘扬技能宝贵、创造伟大的时代风尚；集中展示和全面检阅职业学校人才培养质量和教学成果。以本次大赛为契机，秉持育人为本理念，坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改，赛课融通、赛训结合、深化职业教育教学改革，强化实践教学，提高人才培养质量，增强职业教育影响力，完善竞赛体系，推动形成人人皆可成才、人人尽展其才的局面。

三、竞赛时间、地点

报到时间：2022年3月28日

竞赛时间：2022年3月29日

竞赛地点：兰州职业技术学院（总校区）

详细地址：甘肃省兰州市安宁区刘沙公路37号

四、竞赛内容

（一）基本知识与能力要求

| 相关要求 |  | 权重比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 基本知识 | 相关知识： - 数学知识； - 测量知识； - 材料切削性能知识。延伸知识： - 工艺设计知识； - 计算机技术知识； - 公差与配合等标准； - 金属切削工艺知识。 | 10 |
| 实操能力 | - 识图技能：能对图形、图标、标准、表格和技术要求进行解释； - 工件装夹：能以操作需求为工件选择安装夹持的方法和系统； - 刀具知识：能针对工件材料和加工需求选择切削刀具； - 操作技能：能完成在数控铣床上安装刀具和附件的整个过程、识别和确定在数控铣床上各种不同的加工操作、识别和确定在数控铣床上加工操作所需的各种功能及参数； - 金属切削：能针对工件材料、图形结构、加工状况确定其加工方式、加工流程、加工路线及切削参数； - 编程技能：能掌握不同的编程技术（含手工编程和计 算机辅助编程）。 | 90 |
|  | - 检测技能：能选择和使用测量仪器及测量方法； - 安全防护：遵守相关安全防护条例和环境保护要求。 |  |
| 合计 |  | 100 |

（二）试题内容

本项目总共分为A、B、C三套试题，每套试题要素均包含平面、曲面、台阶、外轮廓、槽、键、凸台、型腔、岛屿、倒角等铣削加工特征，钻孔、攻丝、铰孔、镗孔等孔加工特征；工艺装夹；手工倒钝及毛刺去除等基本钳工操作要求。

每一套试题文件包括图纸、评分标准等，试题文件包括毛坯规格、材料、加工要素、精度等级、评判点类型与数量、比赛时间与流程、配分标准等由本技术文件进行规范。

试题技术标准参见下述技术描述及其它技术要求。

（1）试题SX-A技术描述

| 项目 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛件材料 |  | 45钢 |  |
| 毛坯尺寸 |  | 100×100×51（长×宽×厚） | 长、宽公差+0.5 厚度公差+0.5 |
| 比赛时间 |  | 时间（单位：小时） | 4.5 小时 |
|  | 编程 | 4.5 小时 | 选手可在比赛时间内自主安排工作内容 |
|  | 刀具准备 |  |  |
|  | 加工 |  |  |
| 结构特征要素 |  | 铣槽、型腔、螺纹、外轮廓、凸台等 |  |
| 评分点设置 |  | 评分点数量 |  |
| A | 主要尺寸 | 20 |  |
| B | 次要尺寸 | 25 |  |
| C | 表面精度 | 1 |  |
| D | 形位公差 | 1 |  |
| E | 相符性 | 1 | 零件各个方位的相符性。 |

（2）试题SX-B技术描述

| 项目 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛件材料 |  | 45 钢 |  |
| 毛坯尺寸 |  | 102×102×48（长×宽×厚） | 长、宽公差+0.5 厚度公差+0.5 |
| 比赛时间 |  | 时间（单位：小时） | 4.5 小时 |
|  | 编程 | 4.5 小时 | 选手可在比赛时间内自主安排工作内容 |
|  | 刀具准备 |  |  |
|  | 加工 |  |  |
| 结构特征要素 |  | 铣槽、型腔、外轮廓、镗孔、凸台、岛 屿、钻孔、铰孔等 |  |
| 评分点设置 |  | 评分点数量 |  |
| A | 主要尺寸 | 19 |  |
| B | 次要尺寸 | 17 |  |
| C | 表面精度 | 4 |  |
| D | 形位公差 | 1 |  |
| E | 相符性 | 1 | 零件各个方位的相符性。 |

（3）试题SX-C技术描述

| 项目 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛件材料 |  | 45钢 |  |
| 毛坯尺寸mm |  | 102×102×53（长×宽×厚） | 长、宽公差+0.5 厚度公差+0.5 |
| 比赛时间 |  | 时间（单位：小时） | 4.5 小时 |
|  | 编程 | 4.5 小时 | 选手可在比赛时间内自主安排工作内容 |
|  | 刀具准备 |  |  |
|  | 加工 |  |  |
| 结构特征要素 |  | 钻孔、攻丝、外轮廓、型腔、凸台、曲 面等 |  |
| 评分点设置 |  | 评分点数量 |  |
| A | 主要尺寸 | 17 |  |
| B | 次要尺寸 | 18 |  |
| C | 表面精度 | 4 |  |
| D | 形位公差 | 1 |  |
| E | 相符性 | 1 | 零件各个方位的相符性。 |

（4）试题精度标准

| 序号 | 项目 | 精度标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要尺寸 |  |  |  |
| 1 | 尺寸公差 | IT>=9 |  |
| 2 | 铰孔 | IT7 |  |
| 3 | 镗孔 | IT7 |  |
| 4 | 内、外螺纹 | IT6 |  |
| 5 | 形位公差 | ISO 1101 |  |
| 次要尺寸 |  |  |  |
| 1 | 未标注尺寸公差 | GB/T1804-2000 f 级 | 未标注尺寸公差 |
| 2 | 螺纹深度（或长度） | +2 |  |
| 3 | 孔深度 | +0.5 | 钻孔 |
| 4 | 半径 | GB/T1804-2000 f 级 | 未标注尺寸公差 |
| 5 | 角度 | ±0.5° | 未标注尺寸公差 |
| 表面质量 |  |  |  |
| 1 | 表面精度 | Ra3.2-0.8 |  |

（5）试题其它技术要求：

1）每套试题至少包括 1 个形位公差；

2）能够使用推荐刀具中的刀具完成模块制作；

3）能够使用推荐量具中量具完成模块的检测；

4）对于M6螺纹的底孔深度不予测量。

（6）任务书：见附件1、附件2

五、竞赛规则

（一）试题命制办法

本届数控铣（高职教师组）项目比赛试题参照国家职业标准《数控铣工国家职业技能标准》中规定的技术要求设计。根据工作文件要求组织命题，竞赛采用公开样题和评判标准的方式进行，赛前不少于 30 天同技术工作文件一同公布。正式比赛试题，仅对样题内容进行30%以内的修改。

（二）竞赛流程安排

表一：竞赛流程

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赛前培训 | 介绍竞赛技术规则等技能竞赛、全国选拔通用规则要求；由裁判长负责对裁判员培训本项目的竞赛规则、竞赛流程、评判方法及安全防护等规则。 |
| 2 | 裁判分组 | 现场监督、检测监督、安全监督及主观评判等若干小组。 |
| 3 | 选手抽签 | 赛前统一抽取出场顺序。 |
| 4 | 熟悉设备 | 选手熟悉设备及设施 1 小时/人。 |
| 5 | 比赛流程 | 试题共A、B、C三套，现场由裁判长负责抽取试题、工位号，随后进行编程、刀具准备、夹具安装、找正、加工等相关工作均包括在竞赛时间内。 |
| 6 | 比赛起止 | 竞赛开始与结束以裁判长铃声为准。竞赛结束选手应在 1 分钟内将赛件、赛件图样及其它规定的物品交至指定地点，选手每晚提交 1 分钟（不足 1 分钟按 1 分钟计）扣除竞赛成绩 5 分。 |
| 7 | 比赛延时 | 在特殊情况下，只能由裁判长决定是否延长竞赛时间。 |

表二：竞赛日时间安排（初步安排）

| 时 间 | 上午场选手 | 下午场选手 | 裁判员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:30-8:00 | 检录、入场 |  | 检录执裁检测 |
| 8:00-12:30 | 编程、加工操作 |  |  |
| 12:30-13:00 | 清扫机床、退场 |  |  |
| 13:00-13:30 |  | 检录、入场 |  |
| 13:30-18:00 |  | 编程、加工操作 |  |
| 18:00-18:30 |  | 清扫机床、退场 |  |

*竞赛起始时间仅供参考，以实际比赛现场秩序册为准。

六、竞赛环境

一）比赛区域总面积约600平方米。净空高度不低于3.5m，采光、照明和通风良好，环境温度、湿度符合设备使用规定，同时满足选手的正常竞赛要求。

二）赛场主通道宽3m，符合紧急疏散要求。

三）赛场提供稳定的水、电、气源和供电应急设备，配置备用发电机，并有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

四）赛场布置6个赛位，备用赛位1个。各单元均提供380V、220V电源供电设备。

五）赛场设维修服务、医疗、生活补给站等公共服务区，为选手和赛场人员提供服务；设有指导教师进入现场指导的专门通道；同时设有安全通道，大赛观摩、采访人员在安全通道内活动，保证大赛安全有序进行。

六）赛区内包括厕所、医疗点、维修服务站、生活补给站、垃圾分类收集点等都在警戒线范围内，确保大赛在相对安全的环境内进行。

七、技术规范

（一）竞赛通用要求

1.所有参赛人员需自觉遵守国家法律法规，维护公共和职业道德准则。

2.所有参赛人员应遵守2022年甘肃省职业技能大赛组委会的相关规定。

3.赛场内禁止使用未经批准的 U 盘等存储设备，任何人禁止记录与拍照图纸及赛件。任何人不得将赛场统一提供的

U 盘、图纸带出比赛场地。

4.各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相关证件，着装整齐。

5.除现场裁判员和参赛选手外，其他人员不得进入比赛区域。赛场安全员、设备和软件技术支持人员、工作人员必

须在指定区域等待，未经裁判长允许不得进入比赛区域，候场选手不得进入赛场。

（二）裁判员工作内容和要求

1.裁判员的工作内容

- 裁判员赛前培训。裁判员需在赛前参加裁判工作培训， 掌握与执裁工作相关的大赛制度要求和赛项竞赛规则，具体包括：竞赛技术规则、竞赛技术平台、评分方式、评分标准、成绩管理流程、安全注意事项和安全应急预案等。

- 裁判员分组。在裁判长的安排下，对裁判员进行分组， 并明确组内人员分工及工作职责、工作流程和工作要求等。裁判员按工作需要，由裁判长将其分成若干小组开展工作。检测裁判要承担检测监督、主观评价、表面粗糙度测量、螺纹测量、检测结果记录复核等工作。各小组在裁判长的统一安排下开展相应工作。

3）赛前准备。裁判执裁前对赛场设备设施的规范性、完整性和安全性进行检查，做好执裁的准备工作。

- 现场执裁。现场裁判负责引导选手在赛位或等候区域 等待竞赛指令。期间，现场裁判需向选手宣读竞赛须知。提醒选手遵照安全规定和操作规范进行比赛。竞赛过程中，裁判员不得接近选手，除非选手举手示意裁判解决比赛中出现的问题， 或选手出现违规行为。裁判员无权解释竞赛试题内容。比赛中现场裁判需做好赛场纪律的维护，对有违规行为的选手提出警告。现场裁判适时提醒选手比赛剩余时间，负责检查选手携带的物品，违规物品一律清出赛场。比赛结束后裁判员要命令选手停止加工，监督选手提交零件、图纸、U盘、草稿纸等一切加工文件。比赛换场期间，现场裁判须做好选手的隔离工作。

- 零件加密和解密。零件加密由裁判长指定人员负责； 评分结果得出后，对加密结果进行解密，并形成最终成绩单。

- 检测监督。检测组裁判将对第三方检测人员工作进行现场监督。

- 竞赛材料和作品管理。现场裁判须在规定时间发放试卷、毛坯等竞赛材料，于赛后回收所有竞赛作品和资料。

- 成绩复核及数据录入、统计。如在成绩复核中发现错误，裁判长须会同相关评分裁判更正成绩并签字确认。

2.裁判员在评判工作中的任务

检测裁判员要根据评判方式进行成绩评定。填写相应的评分表格后签字确认。记分裁判在监督下负责完成统分工作， 统分表须由记分裁判、裁判长共同签字确认。统分结束后，记分裁判完成汇总计分工作，填写成绩汇总表。在正式公布比赛成绩之前，任何人员不得泄露评分结果。

3.裁判员在评判中的纪律和要求

1）裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长指派或抽签决定。在工作时间内，裁判员不得徇私舞弊、无故迟到、早退、中途离开工作地或放弃工作，否则将视其影响程度进行相应处理，直至取消裁判员资格并记录在案。

- 裁判员必须服从竞赛规则要求，认真履行相关工作职责和流程。裁判员在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等通信和数据存储设备。尤其是在选手进行比赛或裁判员进行检测评分时，不得拍照图纸和工件。

- 检测监督裁判不得干扰检测人员，对于检测技术的质疑只能向裁判长提出，并由裁判长视相关问题做出解释和解决。

- 主观评判裁判评判时不得相互讨论商量，不得引导他人判断。

- 现场裁判不得接近正在比赛的选手，不得在比赛选手附近评论或讨论任何问题。现场裁判须负责比赛全过程的安全检查。

- 裁判长有权对评判结果造成不良影响等情况的裁判人员做出终止其裁判工作的处理。

八、技术平台

（一）赛场提供设施、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控铣床 | 济南第一机床厂（J1VMC40MA） HNC-808Di-M 系统/FANUC Series Oi-MF Plus X/Y/Z行程 870/520/550 主轴转速 60-6000 rpm 主轴锥孔/拉钉型号 BT40/ P40T-Ⅰ |  |  | 台 |  | 6 |
| 2 | 工作台（桌） |  |  | 个 |  | 6 |  |
| 3 | 电脑 |  |  | 台 |  | 6 |  |
| 4 | CAM 软件 |  | UG CAXA CAM 制造工程师 Mastercam 2020 中文版 | 套 |  | 6 |  |
| 5 | 电脑座椅 |  |  | 把 |  | 6 |  |
| 6 | U 盘 |  |  | 个 |  | 1/选手 |  |
| 7 | 平口虎钳 |  | 250mm | 套 |  | 6 |  |
| 8 | 卸刀器（带扳手） |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 9 | 铣刀柄 |  | BT40 | 个 |  | 1 |  |
| 10 | 钻夹头刀柄 |  | BT40 | 个 |  | 1 |  |
| 11 | 卡簧 |  | Φ4Φ6Φ8Φ10Φ12Φ14Φ16 | 卡簧 |  | 各1 |  |
| 12 | 棉纱 |  |  |  |  | 若干 |  |
| 13 | 毛坯 |  | 尺寸根据技术文件提供 | 个 |  | 1 |  |

（二）选手自带工具、材料清单表

比赛使用的刀柄、刀具、量具、Z 轴对刀器等全部由选手自带。刀具、量具清单为推荐必带清单，是完成比赛的最小配置，选手可根据自身能力及习惯携带包括刀柄、常用工具在内的更多相关物品及放置各类物品的工具箱，物品的类型、规格及数量不予限制（刀柄数量除外）。

允许自带平口虎钳 1 套，比赛时只允许使用 1 套平口虎钳。

只允许选手携带和使用 12 个刀柄（多出的刀柄不得带入竞赛场地、不得中途替换准予带入的刀柄）。

1．推荐刀具清单：

| 序号 | 刀具类型 | 规格（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC 中心钻 | ∅10×90° |
| 2 | 钻头 | ∅5.2、∅8.5、∅9、∅9.80、∅10.00、∅11.80、∅20.00 |
| 3 | 机用铰刀 | ∅10H7、∅12H7 |
| 4 | 丝锥（盲孔） | M6-6H M10-6H |
| 5 | 铣刀（粗加工） | ∅6、∅8、∅10、∅12、∅16、∅18、∅20 |
| 6 | 铣刀（精加工） | ∅6、∅8、∅10、∅12、∅16、∅18、∅20 |
| 7 | 球头铣刀 |  |
| 8 | 90°倒角刀 | ∅10×90° |
| 9 | 螺纹铣刀，螺距 1.5 | M42×1.5（外） M30×1.5（内） |
| 10 | 精镗刀 | ∅8～50 |
| 11 | 面铣刀 | ∅63 |
| 12 | 方肩式机夹铣刀 | ∅20、∅50 |

注：切削刃长度自定。

2．推荐工量具清单：

| 序号 | 量具类型 | 规格（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卡尺 | 0-150 |
| 2 | 深度千分尺 | 0-75 |
| 3 | 深度尺 | 0-150 |
| 4 | 外径千分尺 | 0-25、25-50、50-75、75-100、100-125、125-150 |
| 5 | 内测千分尺 | 5-25、25-50 |
| 6 | 公法线千分尺 | 0-25、25-50 |
| 7 | 三爪千分尺（或内径表） | ∅8-∅50 |
| 8 | 螺纹塞规 | M6-6H 、M10-6H、M30×1.5-6H、M42×1.5-6H |
| 9 | 光面塞规 | ∅10H7、∅12H7 |
| 10 | 块规 | 0.9-100 |
| 11 | 磁力表座和千分表 | 0.002 |
| 12 | 磁力表座和百分表 | 0.01 |
| 13 | R 规（内、外） | R3-25 |
| 14 | 寻边器、Z轴设定器 | 自定 |
| 15 | 铜棒、垫铁（必带） | 自定 |
| 16 | 什锦锉刀 | 自定 |
| 17 | 棉纱 | 自定 |
| 18 | 防护用品 | 自定 |

3.禁止自带使用的设备和材料：

| 序号 | 设备和材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 自制工装、夹具、毛坯 |
| 2 | 角度虎钳 |
| 3 | U 盘等存储设备、含存储介质的电子设备及拍照设备 |
| 4 | 严禁选手自带WD-40 防锈清洗剂等易燃易爆危险化学品。 |
| 5 | 技术资料、笔记本及纸张等纸质资料 |
| 6 | 数显高度尺（仪）等测量仪器 |
| 7 | 任何形式的机外对刀装置 |
| 8 | 任何电动及气动工具 |

九、评判方法

（一）主观评价

主观评价方式：评价内容包括零件其他表面粗糙度、毛刺、划伤与损伤、未注倒角、完整度、相符度五个部分，由裁判员统一评价打分。

主观评价项及配分表：

| 子项 | 要求描述 | 配分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SX-A | SX-B | SX-C |
| 1 | 零件其他表面粗糙度 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 零件毛刺 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 零件划伤、损伤 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 零件未注倒角 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 零件与图纸相符合程度（完整度） | 3 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 11 | 11 | 11 |

（二）客观测量

赛件的测量必须在裁判员的监督下进行，每测量完一个赛件须即时记录测量结果，测量结果只填写实测值，未加工部位用“—”表示，评分表由检测员和裁判员双方签字。评分表不得对合格与否进行判断。表面粗糙度由 3 名裁判共同测量完成，螺纹检测由 3 名裁判共同使用螺纹环规或螺纹塞规检测完成，只记录测量结果。详见附件2。

（三）成绩并列

名次的排序根据选手竞赛总分评定结果从高到低依次排定。各组选手如果竞赛总分相同者，在规定时间内完成规定的任务一质量高低完成评分；完成规定任务质量相同的以所用时间长短完成评分。

十、奖项设定

按实际参赛人（ 队）数的 10%、 20%、 30%（ 小数点后四舍五入）分设一、 二、 三等奖。其他情况按照竞赛规程总则执行。

十一、申诉与仲裁

1.各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁组提出申诉，申诉主体为参赛队领队。

2.申诉启动时，参赛队向赛项仲裁组递交领队亲笔签字同意的书面报告。 书面报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

3.提出申诉的时间应在比赛结束后(选手赛场比赛内容全部完成)2小时内。超过时效不予受理。

4.赛项仲裁组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由领队向比赛监督员提出申诉，由监督员传达最终仲裁结果。

5.申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果，不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

6.申诉方可随时提出放弃申诉。

根据国家及承办校所在省疫情防控相关政策要求， 组织制定技能大赛期间疫情防控方案。编制车辆安全措施应急预案、食品安全措施应急预案、火灾安全事故紧急处理预案、伤害事故紧急处理预案、设备事故紧急处理预案， 电力供应事故紧急处理预案等。对处理各种可能出现的突发状况进行事先演练， 确保赛项顺利进行。

十二、赛项安全

（一）劳保用品

| 名称 | 图例 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 防护镜 |  | 必须是防溅入式防护镜近视镜不能代替防护镜 |
| 安全鞋 |  | 必须防滑、防砸、防穿刺 |
| 防护服 |  | 1、必须是长裤 2、防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 3、女性必须带工作帽、长发不得外露 |
| 防护手套 |  | 机床操作时不得配带 |
| 电器及电动工具必须具备CE 认证。 |  |  |

（二）佩戴要求

| 时段 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机床操作时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可。 |
| 拿取毛坯、手工去毛刺时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可。 |
| 编程时 |  |  |

对未按要求佩戴相应防护用品的现象将进行制止，选手未更正前不得进入比赛现场，比赛过程中对违反安全与防护、违反操作规程者将阻止其比赛，但对违反者不扣分。

（三）有毒有害物品的管理和限制

选手禁止携带易燃易爆物品见下图所示

| 有害物品 | 图示 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防锈清洗剂 |  |  | 禁止携带 |
| 酒精、汽油 |  |  | 严禁携带 |
| 有毒有害物 |  |  | 严禁携带 |

（四）疫情防控要求

检录之前对场地进行消杀，参赛人员统一进行消毒、测体温，间隔一米有序入场，所有参赛人员全程必须佩戴口罩。

竞赛场所配备防疫医护人员，处理突发紧急事件。防疫未尽事宜根据学院统一安排。

十三、未注事宜详见竞赛手册

以下为附件

附件1：2022年甘肃省职业院校技能大赛数控铣（高职教师组）项目样题

附件2：2022年甘肃省职业院校技能大赛数控铣（高职教师组）项目样题评分表

| 2022年甘肃省职业院校技能大赛数控铣（省赛）项目样题评分表（SX-A） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项 | 数控铣 | 组别 | 高职教师组 | 图号 | SX-A | 日期 |  |
| 编号 |  | 场次 |  | 工位号 |  | 成绩 |  |

| 序号 | 配分 | 方位 | 尺寸类型 | 公称尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 上极限尺寸 | 下极限尺寸 | 实际尺寸 | 得分 | 修正值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SX-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | D7 | L | 96 | 0.03 | 0 | 96.03 | 96 |  |  |  |
| 2 | 2.5 | F7 | L | 11 | 0 | -0.02 | 11 | 10.98 |  |  |  |
| 3 | 2.5 | F7 | L | 11 | 0.02 | 0 | 11.02 | 11 |  |  |  |
| 4 | 2 | C6 | H | 27 | 0 | -0.03 | 27 | 26.97 |  |  |  |
| 5 | 2 | B6 | 2-H | 12 | 0 | -0.03 | 12 | 11.97 |  |  |  |
| 6 | 2.5 | C8 | H | 14 | 0 | -0.02 | 14 | 13.98 |  |  |  |
| 7 | 2 | F5 | H | 27 | 0 | -0.03 | 27 | 26.97 |  |  |  |
| 8 | 2 | D5 | H | 31 | 0.04 | 0 | 31.04 | 31 |  |  |  |
| 9 | 2.5 | B4 | 2-D | 10 | 0 | -0.02 | 10 | 9.98 |  |  |  |
| 10 | 2 | D3 | L | 30 | -0.04 | -0.07 | 29.96 | 29.93 |  |  |  |
| 11 | 2 | D3 | L | 50 | 0.06 | 0.03 | 50.06 | 50.03 |  |  |  |
| 12 | 2 | E4 | L | 96 | 0 | -0.03 | 96 | 95.97 |  |  |  |
| 13 | 2 | D4 | L | 4 | 0.03 | 0 | 4.03 | 4 |  |  |  |
| 14 | 2 | E3 | L | 28 | 0.03 | 0 | 28.03 | 28 |  |  |  |
| 15 | 2.5 | B7 | L | 8 | 0 | -0.02 | 8 | 7.98 |  |  |  |
| 16 | 2 | D1 | H | 27 | 0 | -0.03 | 27 | 26.97 |  |  |  |
| 17 | 2 | E1 | L | 28 | 0 | -0.03 | 28 | 27.97 |  |  |  |
| 18 | 2.5 | F1 | H | 7 | 0.02 | 0 | 7.02 | 7 |  |  |  |
| 19 | 2.5 | E2 | D | 12 | 0.02 | 0 | 12.02 | 12 |  |  |  |
| 20 | 2.5 | D2 | D | 22 | 0.02 | 0 | 22.02 | 22 |  |  |  |
| 21 | 1.5 | D7 | L | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.5 | E6 | L | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 | E6 | L | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 | C7 | L | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | C7 | 2-D | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1 | B5 | L | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1 | B4 | L | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1 | A5 | L | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.5 | D5 | H | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1.5 | E4 | L | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1.5 | E2 | L | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1 | E3 | L | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 | F3 | 3-L | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.5 | F3 | L | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1 | F4 | 2-D | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1.5 | C3 | L | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1.5 | C3 | L | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1 | F2 | H | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1 | F2 | H | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 | E1 | H | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 | E2 | H | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1 | E2 | H | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1 | D1 | H | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1 | B8 | 2-L | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1 | C6 | H | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 4 | D6 | 4-螺纹 | M6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2 | E8 | 2-螺纹- | M6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 4 | D1 | 螺纹 | M30X1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 1 | E8 | 倒角 | 1X45° |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1 | C8 | 倒角 | 1X45° |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1 | B7 | 倒角 | 1X45° |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2 | F5 | 平行度 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |  |  |  |
| 53 | 1 | F2 | 粗糙度 | Ra1.6 | 降1级扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |
| 主观评判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配分 | 评分内容 |  |  |  |  |  |  | 实际值 | 得分 |  |
| 1 | 3 | 零件其他表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 零件毛刺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 零件划伤、损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 零件未注倒角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 零件与图纸符合程度（完整度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它扣分原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签名 | 日期 |
| 裁判员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本评分表仅用于对样题各要素的配分说明，供选手参考，实际格式及内容以比赛试题文件为准。

| 2022年甘肃省职业院校技能大赛数控铣（省赛）项目样题评分表（SX-B） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项 |  | 数控铣 |  | 组别 | 高职 教师组 | 图号 |  | SX-B |  | 日期 |  |  |  |
| 编号 |  |  |  | 场次 |  | 工位号 |  |  |  | 成绩 |  |  |  |
| 序号 |  | 配分 |  | 方位 | 尺寸类型 | 公称尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 上极限尺寸 | 下极限尺寸 | 实际尺寸 |  | 得分 | 修正值 |
| SX-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2.5 |  | E7 | L | 98 | 0.02 | -0.05 | 98.02 | 97.95 |  |  |  |  |
| 2 |  | 4 |  | E8 | L | 25 | 0 | -0.02 | 25 | 24.98 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 |  | C8 | L | 50 | 0 | -0.02 | 50 | 49.98 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 |  | C8 | L | 25 | 0.02 | 0 | 25.02 | 25 |  |  |  |  |
| 5 |  | 2.5 |  | C7 | L | 12 | 0 | -0.02 | 12 | 11.98 |  |  |  |  |
| 6 |  | 4 |  | C6 | L | 25 | 0 | -0.02 | 25 | 24.98 |  |  |  |  |
| 7 |  | 2.5 |  | C6 | L | 50 | 0.03 | 0.01 | 50.03 | 50.01 |  |  |  |  |
| 8 |  | 2 |  | D6 | L | 98 | 0.05 | -0.02 | 98.05 | 97.98 |  |  |  |  |
| 9 |  | 2.5 |  | D6 | D | 30 | 0.02 | 0 | 30.02 | 30 |  |  |  |  |
| 10 |  | 2.5 |  | B6 | H | 10 | 0 | -0.02 | 10 | 9.98 |  |  |  |  |
| 11 |  | 2.5 |  | E5 | H | 36 | 0 | -0.03 | 36 | 35.97 |  |  |  |  |
| 12 |  | 2.5 |  | F3 | D | 10 | 0.02 | 0 | 10.02 | 10 |  |  |  |  |
| 13 |  | 2.5 |  | F2 | H | 7 | 0.02 | 0 | 7.02 | 7 |  |  |  |  |
| 14 |  | 2 |  | D4 | L | 2 | 0.03 | 0 | 2.03 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 2 |  | D4 | L | 38 | 0.03 | -0.01 | 38.03 | 37.99 |  |  |  |  |
| 16 |  | 2.5 |  | D4 | D | 12 | 0.02 | 0 | 12.02 | 12 |  |  |  |  |
| 17 |  | 2 |  | D2 | L | 54 | 0 | -0.03 | 54 | 53.97 |  |  |  |  |
| 18 |  | 2 |  | D2 | D | 50 | 0.03 | 0 | 50.03 | 50 |  |  |  |  |
| 19 |  | 2.5 |  | E2 | H | 10 | 0 | -0.02 | 10 | 9.98 |  |  |  |  |
| 20 |  | 2 |  | B7 | D | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 2 |  | B6 | H | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 2 |  | B8 | H | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 1 |  | E5 | H | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 1 |  | C5 | H | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 1 |  | F4 | H | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 2 |  | F3 | H | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 2 |  | E4 | L | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 2 |  | E4 | L | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 1 |  | D3 | R | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 1 |  | D3 | L | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 2 |  | C4 | D | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 1 |  | C4 | 4-R | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 2 |  | E1 | H | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 1 |  | C2 | 4-H | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 2 |  | C1 | H | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 2 |  | D4 | D | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 2 |  | D6 | 2-螺纹 | M10-6H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 4 |  | D1 | 螺纹 | M30x1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 1 |  | B8 | 倒角 | 1X45° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 1 |  | E5 | 平行度 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |  |  |  |  |
| 41 |  | 1 |  | F3 | 粗糙度 | Ra1.6 | 降1级扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 1 |  | D6 | 粗糙度 | Ra1.6 | 降1级扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 1 |  | D2 | 粗糙度 | Ra1.6 | 降1级扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 1 |  | D4 | 粗糙度 | Ra1.6 | 降1级扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主观评判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 配分 |  | 评分内容 |  |  |  |  |  |  | 实际值 |  | 得分 |  |
| 1 |  | 3 |  | 零件其他表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  | 零件毛刺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 零件划伤、损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2 |  | 零件未注倒角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 |  | 零件与图纸符合程度（完整度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它扣分原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签名 | 日期 |
| 裁判员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本评分表仅用于对样题各要素的配分说明，供选手参考，实际格式及内容以比赛试题文件为准。

| 2022年甘肃省职业院校技能大赛数控铣（省赛）项目样题评分表（SX-C） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项 |  | 数控铣 |  | 组别 | 高职 教师组 | 图号 |  | SX-C |  | 日期 |  |  |  |
| 编号 |  |  |  | 场次 |  | 工位号 |  |  |  | 成绩 |  |  |  |
| 序号 |  | 配分 |  | 方位 | 尺寸类型 | 公称尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 上极限尺寸 | 下极限尺寸 | 实际尺寸 |  | 得分 | 修正值 |
| SX-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2.5 |  | E8 | 2-L | 10 | 0 | -0.02 | 10 | 9.98 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2.5 |  | E8 | L | 98 | 0.03 | 0 | 98.03 | 98 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2.5 |  | D8 | L | 12 | 0.02 | 0 | 12.02 | 12 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2.5 |  | E8 | L | 1 | 0.03 | 0 | 1.03 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 2.5 |  | D7 | L | 1 | 0 | -0.03 | 1 | 0.97 |  |  |  |  |
| 6 |  | 2.5 |  | F7 | L | 98 | 0 | -0.03 | 98 | 97.97 |  |  |  |  |
| 7 |  | 2.5 |  | E6 | 2-D | 10 | 0.02 | 0 | 10.02 | 10 |  |  |  |  |
| 8 |  | 2.5 |  | F4 | L | 84 | 0.03 | 0.01 | 84.03 | 84.01 |  |  |  |  |
| 9 |  | 2.5 |  | E5 | L | 30 | 0.05 | 0.02 | 30.05 | 30.02 |  |  |  |  |
| 10 |  | 2.5 |  | E5 | L | 84 | -0.02 | -0.06 | 83.98 | 83.94 |  |  |  |  |
| 11 |  | 2.5 |  | D5 | L | 30 | -0.02 | -0.05 | 29.98 | 29.95 |  |  |  |  |
| 12 |  | 2.5 |  | D3 | L | 10 | 0 | -0.02 | 10 | 9.98 |  |  |  |  |
| 13 |  | 2 |  | C3 | L | 112 | 0 | -0.04 | 112 | 111.96 |  |  |  |  |
| 14 |  | 2 |  | C4 | 2-L | 90 | 0.03 | 0 | 90.03 | 90 |  |  |  |  |
| 15 |  | 2.5 |  | B5 | D | 20 | 0.02 | 0 | 20.02 | 20 |  |  |  |  |
| 16 |  | 2.5 |  | A3 | H | 5 | 0.03 | 0 | 5.03 | 5 |  |  |  |  |
| 17 |  | 2.5 |  | E1 | 2-L | 24 | 0.02 | 0 | 24.02 | 24 |  |  |  |  |
| 18 |  | 2 |  | E7 | L | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 1.5 |  | C7 | H | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 2 |  | B7 | D | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 2 |  | F4 | L | 80x80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 2 |  | F4 | L | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 2 |  | E3 | 2-D | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 2 |  | E5 | L | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 2 |  | C4 | D | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 2 |  | C5 | H | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 2 |  | B4 | L | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 2 |  | B4 | H | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 2 |  | A3 | H | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 2 |  | A3 | H | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 2 |  | F2 | H | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 2 |  | F2 | H | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 2 |  | F2 | H | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 2 |  | E2 | 2-H | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 2 |  | D2 | H | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 2 |  | B7 | 2-螺纹- | M6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 1 |  | C8 | 倒角 | 1X45° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 1 |  | B3 | 倒角 | 1X45° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 1 |  | B3 | 倒角 | 1X45° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 1 |  | D3 | 倒角 | 1X45° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 1 |  | D1 | 倒角 | 1.5X45° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 1 |  | A4 | 平行度 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 |  |  |  |  |
| 43 |  | 1 |  | E6 | 粗糙度 | Ra1.6 | 降1级扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 1 |  | F8 | 粗糙度 | Ra1.6 | 降1级扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 1 |  | E8 | 粗糙度 | Ra1.6 | 降1级扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 1 |  | B4 | 粗糙度 | Ra1.6 | 降1级扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主观评判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 配分 |  | 评分内容 |  |  |  |  |  |  | 实际值 |  | 得分 |  |
| 1 |  | 3 |  | 零件其他表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  | 零件毛刺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 |  | 零件划伤、损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2 |  | 零件未注倒角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 |  | 零件与图纸符合程度（完整度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它扣分原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签名 | 日期 |
| 裁判员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本评分表仅用于对样题各要素的配分说明，供选手参考，实际格式及内容以比赛试题文件为准。